Die Methode der kleinsten Schritte

|  | x = ____________________ x (t + t) = ___________ = ________________ Ebenso gilt für die Geschwindigkeit: v = ____________________ v (t + t) = ______________ = ________________ |
| --- | --- |

Simulation des freien Falles

Gegeben: Beschleunigung a = - 9,81 m/s   (freier Fall)

Schrittgröße t = ________ s

Berechnung der ersten Schritte in einer Tabelle:

| t / s | a / (m/s²) | v / (m/s) | x / m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - 9,81 |  |  |
| 0,001 | - 9,81 |  |  |
| 0,002 | - 9,81 |  |  |

Simulation des freien Falles mit Luftwiderstand

Beschleunigende Kraft  F = m  a =  m  g - cw  v(t)      a  = _________________

 (Luftreibungskraft ist geschwindigkeitsabhängig und entgegengerichtet!)

Berechnung der ersten Schritte in einer Tabelle:

| t / s | a / (m/s²) | v / (m/s) | x / m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 0,001 |  |  |  |
| 0,002 |  |  |  |

Simulation eines Schwingungsvorganges

Beschleunigung durch Federkraft:  F = m a = -  D  x(t)   (x sei Auslenkung aus Ruhelage)

   a  = _________________

Ausgangsbedingungen bei einer vorgegebenen Auslenkung x0  zum Zeitpunkt t0 = 0

Gegeben: m = ______kg  ;    D = _______ N/m ;   x0 = ______ m ;   v0  = ______  m/s

Schrittgröße t = ________ s

Berechnung der Schritte in einer Tabelle:

| t / s | a / (m/s²) | v / (m/s) | x / m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 0,001 |  |  |  |
| 0,002 |  |  |  |